操作要求

- 堆高车在存取货物过程中，不能离开高层货架区；

- 存放货物顶距不得小于150mm；

- 托盘有货不能采用人工搬运；

- 码货及归还托盘时，空托盘必须两人一次搬运一个。

- 码货时，每次每人最多搬运2箱。

- 地牛和堆高车使用中，托盘向里边缘离货叉根部不能超过15cm；

- 地牛在搬运货品过程中不能出现托盘拖地现象；

- 地牛和堆高车货叉的升降操作必须在静止状态下进行；

- 堆高车不可以长距离搬运货品，堆高车在做短距离搬运时，货叉必须离地30cm以下；

- 当堆高车和地牛同时在仓储作业区中时，两者不能同时进行动作；

- 堆高车在不使用时，必须关电、落叉、锁车；

- 堆高车在做长距离升降中，必须锁车；

- 托盘入库后托盘两端露出横梁的距离差不能超过7cm；

- 必须打印出入库单并由主管签字，交给裁判，出入库单不打印或打印不签字视为出入库作业未确认；

- 出货整托可以直接拉走；若出库货物小于一托，应将托盘拖出取货，将货物放置其他托盘，剩余货物整理后同托盘马上复位；

- 不可将托盘拖至月台取货后，再放回货位；也不可直接在货位上取货；更不能直接掏货；

- 同一家客户的货物必须放在同一月台上；

- 出库完成后必须进行月台点检；

- 货叉上与货叉下不准站人；

- 堆高车运动和升降货叉中，货叉前、左、右1米之内不准站人；

- 托盘有货不能采用人工搬运；

- 地牛拣货时托盘必须落地，堆高车下架取货时，托盘必须落地；

- 设备不能发生撞人和设备间的碰撞情况；

- 必须实施现场5S管理；

- 不得野蛮作业；

- 方案实施过程中必须按照抽取的既定方案流程进行实施，如不按照既定方案实施，裁判提醒3次未果，终止该队比赛；

- 月台理货不混堆；

如果出现如下重大安全事故之一，取消比赛资格：

（1）托盘跌落。由于比赛操作失误，导致托盘跌落货架；

（2）因操作问题导致设备严重损坏，如堆高车顶撞货架致使货架变形；

（3）产生一定人身伤害的情况下，裁判有权终止比赛。